| 中国传媒大学海南国际学院监控墙完善项目询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 参考品牌及型号 | 技术规格、参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 参考图片 |  |
| 超高清解码器 | 海康威视DS-6A08UD(标配) | 超高清解码器 • 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 • 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W • 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 • 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 • 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 • 最大支持3200w分辨率解码，具有128个解码通道，支持64路200W，或128路720P视频同时解码上墙 • 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 • 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 • 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙 • 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 • 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：128 视频解码能力：H.264/H.265：支持4路3200 W，或4路2400 W，或8路1200 W，或16路800 W，或20路600W，或32路400W，或64路1080P，或128路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：8路1080P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 场景数量：64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：8路HDMI 1.4，支持4K 视频输入接口：2路HDMI 1.4 视频输入分辨率：3840 × 2160@30 Hz（仅奇数口）,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz 音频输入接口：2路HDMI内嵌 音频输出接口：8路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 产品尺寸（宽x高x深）：440 mm × 44.5 mm × 320.8 mm 机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1（RJ45）；485接口*1；USB 2.0接口*2 净重：≤ 5.20 Kg 功耗：＜70 W | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 安防显示器 | 海康威视DS-D5550U3-1V0 | 50寸4K经济安防显示器 支持3840 × 2160超高清显示 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 超窄边设计，超高屏占比 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 显示尺寸：50 inch 屏幕可视区域：1095.84 mm × 616.41 mm 物理分辨率：3840 × 2160 背光源类型：D-LED 像素间距：0.2854 mm (H) × 0.2854 mm (V) 亮度：300 cd/m² 可视角：178° (H) / 178° (V) 色深度：10bit, 1.07G 对比度：5000 : 1 响应时间：9.5 ms 刷新率：60 Hz 表面处理：Haze 25%, 2H 连续使用时间：7 × 16 H 色域：72% NTSC 音视频输入接口：HDMI2.0 × 3 音视频输出接口：LINE OUT × 1, Speaker OUT × 2 ( 8Ω 10W ) 数据传输接口：USB2.0 × 1 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 电源：178~240 VAC, 50/60 Hz 功耗：≤ 120 W 待机功耗：≤ 0.5 W 工作温度：0 ℃~40 ℃ 工作湿度：20%~80% RH(无冷凝水) 存储温度：-20 ℃~60 ℃ 存储湿度：10%~80% RH(无冷凝水) 外壳材料：塑胶 安装孔距：200 mm × 200 mm（4-M6 × 8mm） 边框宽度：1.20 mm（上/左/右），17.36 mm（下） 产品尺寸：1110.90 (W) mm × 642.71 (H) mm × 80.20 (D) mm（无底座） 1110.90 (W) mm × 698.01 (H) mm × 231.08 (D) mm（含底座） 包装尺寸： 1230(W) mm × 787(H) mm ×215(D) mm 净重：9.7 ± 0.5 kg 毛重：13.1 ± 0.5 kg 备注说明：*出货默认带底座； *本资料中的产品外观以及参数可能与实际产品存在差异，请以实物为准或咨询当地销售人员。 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 大屏支架(LCD基线) | 海康威视支架-常规壁挂支架-3255-WA1-TS | 避免屏幕背面凸包与支架主体干涉 嵌入式安装时，顶部预留挂钩抬升空间 建议55寸以下四周预留30mm，55寸及以上四周预留50mm 请根据标注的挂钩孔位（VESA）选择支架 产品型号：支架-常规壁挂支架-3255-WA1-TS 颜色：黑色 材质：SPCC高强度钢（主体） 毛重：3.9KG 安装孔位：(200~400)x(200~400) 产品承重：80KG | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 安装调试，线材辅料 |  | 设备的安装与调试，施工需要的高清线，电源线等 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：本报价单后需附营业执照扫描件、授权书或对接人联系方式等，加盖公章。

报价单位：              （盖章）

报价日期：2025年  月  日